| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлокассета закрытого типа | шт | 1598 | Длина (мм) — от 500 до 650 Высота (мм) — от 500 до 650, Толщина (мм) — не менее 20, Толщина стали (мм) — не менее 0,5, Тип стали - оцинкованная сталь, Тип поверхности — гладкая, Тип крепления — скрытое, Тип соединения - при помощи метизов, Цветовое исполнение: RAL 7004 |
| 2 | ККУ | шт | 1580 | Длина полки крепления к фасаду (мм) — от 75 до 100 Длина полки крепления профиля (мм) — от 85 до 110 Длина кронштейна (мм) — не менее 190, Толщина стали (мм) — не менее 1,2, Тип стали - оцинкованная сталь, Тип поверхности — профилированная |
| 3 | Г-образный профиль | м.п. | 723 | Номенклатура — не менее ПГ60*40 Длина (мм) - до 3000, Толщина стали (мм) — не менее 1,2, Тип стали - оцинкованная сталь, Покрытие стали - порошковое покрытие, Тип поверхности — гладкая |
| 4 | Профиль вертикальный (омега профиль) | п.м. | 1053 | Длина (мм) - до 3000, Толщина стали (мм) — не менее 1,2, Тип стали - оцинкованная сталь, Тип поверхности — гладкая, Номенклатура — не менее ПШ60*20*20 |
| 5 | Z-образный профиль (профиль вертикальный промежуточный) | п.м. | 54 | Длина (мм) - до 3000, Толщина стали (мм) — не менее 1,2, Тип стали - оцинкованная сталь, Тип поверхности — гладкая, Номенклатура — не менее ПZ29*20*20 |
| 6 | Финишная планка кассетная (рейка стартовая) | шт | 8 | Длина (мм) - 3000, Ширина (мм) — не менее 100, Толщина стали (мм) — не менее 0,5, Тип стали - оцинкованная сталь, Тип поверхности - гладкая |
| 7 | Угол наружный кассетный | шт | 12 | Длина (мм) - 3000, Ширина (мм) — не менее 100, Толщина стали (мм) — не менее 0,5, Тип стали - оцинкованная сталь, Тип поверхности - гладкая |
| 8 | Отлив оконный | шт | 24 | Длина (мм) - 2000, Ширина (мм) — не менее 230, Толщина стали (мм) — не менее 0,5, Тип стали - оцинкованная сталь, Тип поверхности - гладкая |
| 9 | Откос оконный | шт | 82 | Длина (мм) - 2000, Ширина (мм) — не менее 210, Толщина стали (мм) — не менее 0,5, Тип стали - оцинкованная сталь, Тип поверхности - гладкая |
| 10 | Утеплитель базальтовый | м³ | 50,11 | Материал - базальтовое волокно, Плотность, кг/м3 — не менее 50, Толщина, мм — не менее 100, Размер, мм — не менее 1200x600, Группа горючести — негорючий |
| 11 | Утеплитель базальтовый | м³ | 26,14 | Материал - базальтовое волокно, Плотность, кг/м3 — не менее 50, Толщина, мм — не менее 50, Размер, мм — не менее 1200x600, Группа горючести — негорючий |
| 12 | Ветрозащитная паропроницаемая мембрана | м² | 630 | Основа материала - нетканый полипропилен, Назначение - вентилируемые фасады, Маркировка — A, Группа горючести — Г4, Толщина — не более 0.45 мм |
| 13 | Анкерный элемент АЭ50М | шт | 5106 | Длина — не менее 50 мм, Диаметр — не более 10 мм, Материал — пластик. |
| 14 | Тарельчатый элемент ТЭ60(5,5) | шт | 5106 | Длина — не более 100 мм, Диаметр — не более 60 мм, Диаметр отверстия под дюбель - 6 мм, Материал — пластик |
| 15 | Распорный элемент РЭ (5,5) | шт | 1460 | Длина — не менее 200 мм, Диаметр — не более 5,5 мм, Материал - стекловолокно |
| 16 | Распорный элемент РЭ (5,5) | шт | 3646 | Длина — не менее 250 мм, Диаметр — не более 5,5 мм, Материал - стекловолокно |
| 17 | Рамный дюбель для крепления вентилируемых фасадов | шт | 1580 | Диаметр резьбы — не менее М10, Диаметр установки — не менее 10 мм, Длина анкера — не менее 100 мм, Покрытие — цинк, Материал — сталь |
| 18 | Саморез пресс-шайба 4.2x16 со сверлом | шт | 3000 | Тип наконечника — бур, Диаметр (мм) — не менее 4,2, Длина (мм) — не менее 16, Размер шлица — PH2, Основной материал — сталь, Покрытие - оцинкованный |
| 19 | Заклепки | шт | 7000 | Тип заклепок — вытяжные, Материал гильзы — алюминий, Диаметр — не менее 4 мм, Длина гильзы — не менее 10 мм, Материал стержня — сталь |
| 20 | Паронитовая прокладка | шт | 1580 | Толщина — не менее 2 мм, Ширина — не менее 80 мм, Высота — не менее 90 мм |
| 21 | Полоса стальная | шт | 351 | Длина (мм) — 3000 Ширина (мм) — не менее 50, Толщина стали (мм) — не менее 0,5, Тип стали - оцинкованная сталь, Цветовое исполнение: RAL 7004 |